JUNIO 2025

GUSTAVO RAFAEL PEREZ GARCIA

### EDWAR GLORIMER LUJAN SEGURA

DOCENTES:

TÍTULO:

INFORME DE LABORATORIO

UNIVERSIAD NACIONAL DE TRUJILLO

DESARROLLO DE UN JUEGO USANDO ARDUINO

AUTORES:

SULLON CABANILLAS, PATRICK

VALIENTE FLORES, DILMER SAMUEL

MALDONADO BARRERA, CARLOS GABRIEL

- OBJETIVOS

- Desarrollar un videojuego físico sencillo utilizando una placa Arduino y componentes electrónicos básicos, como botones, pantalla LCD y buzzers, que permita la interacción directa del usuario en un entorno tangible.

- Aplicar plataformas de control de versiones como Git y GitHub para gestionar, documentar y compartir el código fuente del proyecto de forma colaborativa y ordenada.

- Diseñar la lógica del juego empleando estructuras condicionales, bucles y funciones, asegurando una programación clara, modular y escalable que refleje buenas prácticas de desarrollo.

- Implementar entradas y salidas físicas:

  - Entradas botones y joystick analógico para controlar la nave y activar funciones del juego.

  - Salidas: pantalla LCD I2C para la visualización del estado del juego y buzzers para efectos de sonido y melodías.

- Modularizar el código dividiéndolo en archivos .ino, .h y .cpp, con el fin de mejorar la organización del proyecto, facilitar la reutilización de funciones y permitir una mayor mantenibilidad del sistema.

- Verificar el correcto funcionamiento del videojuego en hardware real, realizando pruebas integradas en el entorno físico para asegurar que la lógica de juego, interacción y retroalimentación se ejecuten conforme a lo esperado.

- Publicar el proyecto completo en un repositorio de GitHub

- ELECCIÓN DEL JUEGO A REALIZAR
Se eligió como proyecto un videojuego físico sencillo titulado “PAPUBOY”. La propuesta consistió en una nave que se desplaza por una pantalla LCD de dos filas, evitando colisiones con naves alienígenas hostiles y utilizando un escudo de alta tecnología como sistema defensivo temporal. Esta sinopsis fue utilizada como base conceptual para definir el flujo y la mecánica del juego.

- DETERMINACIÓN DE LA MECÁNICA BÁSICA
Se definieron las entradas del sistema mediante un joystick analógico (para el movimiento vertical de la nave) y dos botones: uno para iniciar el juego y otro para activar el escudo. Las salidas estuvieron representadas por una pantalla LCD con interfaz I2C (para mostrar el estado del juego), así como dos buzzers piezoeléctricos, destinados a reproducir sonidos y melodías correspondientes a distintos eventos del juego.

- SELECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Con base en el diseño lógico y el código fuente del juego, se seleccionaron los siguientes componentes principales:

- Placa Arduino Nano

- Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C

- Joystick analógico (ejes X y Y)

- Dos pulsadores (botones)

- Dos buzzers pasivos

- Resistencias para los pulsadores.

- Cables y protoboard para conexiones

- DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL JUEGO
Se elaboró un diagrama de flujo lógico que representa el comportamiento general del juego, desde el menú de inicio hasta la detección de colisiones, activación de escudos, control de enemigos y actualización del puntaje.

VIDEO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA DE FLUJO

- DISEÑO DEL CIRCUITO ESQUEMÁTICO EN PROTEUS
Se desarrolló el diagrama de conexiones del circuito electrónico en el software Proteus. Se representaron los pines del Arduino Nano conectados a cada componente según el mapeo definido en el código.
 
VIDEO DE SIMULACIÓN EN WOWKI

- Codificación del juego en Arduino IDE
Se implementó el código del juego en el entorno de desarrollo Arduino IDE. Asimismo, se consideró la posibilidad de modularizar el código en archivos .ino, .h y .cpp para separar las funcionalidades principales (pantalla, lógica del juego, sonidos).
CÓDIGO:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 | #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <EEPROM.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int buzzer1 = 10; const int buzzer2 = 9; const int boton1 = 12; const int boton2 = 11; const int joyX = A0; const int joyY = A1; byte naveChar[8] = { B00100, B01110, B11111, B11111, B11111, B01110, B10101, B00100 }; byte enemigoChar[8] = { B11111, B10101, B11111, B11111, B01110, B00100, B00100, B01010 }; byte escudoChar[8] = { B01110, B10001, B10101, B10001, B10001, B10101, B10001, B01110 }; int naveY = 0; int puntaje = 0; int record = 0; bool jugando = false; bool mostrarAnimacion = true; unsigned long ultimoMovimiento = 0; int enemigos[2] = {16, 20}; int escudos = 3; bool escudoActivo = false; unsigned long tiempoEscudo = 0; void melodiaMenu() { static unsigned long ultimaNota = 0; static int notaActual = 0; static int notas[] = {440, 392, 440, 349}; static int duraciones[] = {300, 300, 300, 400}; static int totalNotas = sizeof(notas) / sizeof(notas[0]); if (millis() - ultimaNota > duraciones[notaActual]) { tone(buzzer2, notas[notaActual]); ultimaNota = millis(); notaActual = (notaActual + 1) % totalNotas; } } void reproducirMelodia(int pin, int *notas, int *duraciones, int tamanio) { for (int i = 0; i < tamanio; i++) { tone(pin, notas[i], duraciones[i]); delay(duraciones[i] * 1.3); } } void melodiaInicio() { int notas[] = {262, 330, 392, 523}; int duraciones[] = {200, 200, 200, 400}; reproducirMelodia(buzzer1, notas, duraciones, 4); } void melodiaJuego() { tone(buzzer1, 200); delay(50); noTone(buzzer1); } void sonidoEscudo() { int notas[] = {880, 660}; int duraciones[] = {100, 200}; reproducirMelodia(buzzer2, notas, duraciones, 2); } void sonidoPerder() { int notas[] = {300, 200, 150}; int duraciones[] = {200, 200, 400}; reproducirMelodia(buzzer1, notas, duraciones, 3); } void setup() { pinMode(boton1, INPUT_PULLUP); pinMode(boton2, INPUT_PULLUP); pinMode(buzzer1, OUTPUT); pinMode(buzzer2, OUTPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.createChar(0, naveChar); lcd.createChar(1, enemigoChar); lcd.createChar(2, escudoChar); Serial.begin(9600); record = EEPROM.read(0); if (mostrarAnimacion) { animacionInicio(); mostrarAnimacion = false; } pantallaInicio(); } void loop() { if (!jugando) { melodiaMenu(); if (digitalRead(boton1) == LOW) { delay(200); noTone(buzzer2); iniciarJuego(); } } else { jugar(); } } void animacionInicio() { lcd.clear(); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("PAPUBOY"); melodiaInicio(); delay(1000); lcd.setCursor(0, 1); for (int i = 0; i < 16; i++) { lcd.print("="); delay(50); } delay(800); } void pantallaInicio() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Juego: SkyEscape"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Presione Btn1..."); } void iniciarJuego() { jugando = true; puntaje = 0; naveY = 0; enemigos[0] = 16; enemigos[1] = 20; escudos = 3; escudoActivo = false; lcd.clear(); melodiaJuego(); } void jugar() { if (digitalRead(boton2) == LOW && escudos > 0 && !escudoActivo) { escudoActivo = true; tiempoEscudo = millis(); escudos--; puntaje = max(0, puntaje - 2); sonidoEscudo(); } if (escudoActivo && millis() - tiempoEscudo > 2000) { escudoActivo = false; } if (millis() - ultimoMovimiento >= 200) { ultimoMovimiento = millis(); int yVal = analogRead(joyY); if (yVal < 400 && naveY > 0) naveY--; else if (yVal > 600 && naveY < 1) naveY++; moverEnemigos(); detectarColision(); mostrarJuego(); } } void moverEnemigos() { for (int i = 0; i < 2; i++) { enemigos[i]--; if (enemigos[i] == 0 && naveY != i) puntaje++; if (enemigos[i] < 0) enemigos[i] = random(16, 25); } } void detectarColision() { for (int i = 0; i < 2; i++) { if (enemigos[i] == 1 && naveY == i && !escudoActivo) { sonidoPerder(); perder(); return; } } } void mostrarJuego() { lcd.clear(); for (int i = 0; i < 2; i++) { lcd.setCursor(0, i); if (i == naveY) { if (escudoActivo) lcd.write(2); else lcd.write(0); } else lcd.print(" "); } for (int i = 0; i < 2; i++) { if (enemigos[i] >= 0 && enemigos[i] < 16) { lcd.setCursor(enemigos[i], i); lcd.write(1); } } lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("P:"); lcd.print(puntaje); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("S:"); lcd.print(escudos); } void perder() { jugando = false; lcd.clear(); lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("PERDISTE"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("P:"); lcd.print(puntaje); lcd.print(" R:"); if (puntaje > record) { record = puntaje; EEPROM.write(0, record); } lcd.print(record); delay(5000); pantallaInicio(); } |
| --- | --- |

- IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO FÍSICO
Una vez validada la simulación, se ensambló el circuito en hardware real. Para mejorar la presentación, se diseñó una carcasa tipo mini consola retro, que albergó la placa, pantalla, botones y joysticks de forma compacta y ergonómica.
VIDEO DE IMPLEMENTACIÓN EN FÍSICO

- Publicación del proyecto en GitHub
Finalmente, se subió el proyecto completo a un repositorio en GitHub, incluyendo:

  - Código fuente

  - Archivos de simulación de Wowki

  - Imágenes del montaje y resultados

ENLACE A GITHUB